枞阳县中医院检验科试剂采购项目

采购需求

一、采购内容

县中医院检验科需要采购试剂耗材。分别为：高敏肌钙蛋白I测定试剂盒、肌红蛋白测定试剂盒、肌酸激酶同工酶测定试剂盒；

检验科试剂耗材参数：

| 序号 | 项目 | 内容 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒 | 1.重复性:CV≤8.0% 2.批间差:CV≤10.0% 3. 检测限≤0.006ng/mL 4.线性范围:0.01ng/mL-50ng/mL区间内，R≥0.990 5.试剂效期:2-8℃,有效期为18个月 | 型号Y |
| 2 | 肌红蛋白测定试剂盒 | 1.重复性:CV≤8.0% 2.批间差:CV≤10.0% 3.检测限:≤21.00ng/mL 4.线性范围:21ng/mL-3000ng/mL区间内，R≥0.9902 5.试剂效期:2-8℃,有效期为18个月 | 型号Y |
| 3 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒 | 1.重复性:CV≤8.0% 2.批间差:CV≤10.0% 3.检测限:≤0.1ng/mL 4.线性范围:0.3ng/mL-500ng/mL区间内，R≥0.990 5.试剂效期:2-8℃,有效期为18个月 | 型号Y |

备注：①上述试剂必须符合化学发光免疫分析法并适用于我院万孚化学发光分析仪（型号：FC-2100）；以上技术要求，供应商需全部满足或优于，不允许负偏离。若提供虚假证明材料，任何环节发现均取消成交资格。

二、其他要求

1、供应商接采购人供货通知后15个工作日之内应负责将产品搬运至检验科内，每批次的送货数量、时间须提前由采购人确认后方可送货，否则因此造成的费用及损失由供应商承担。

2、供应商应提供货物运至指定位置所需要的包装，防止货物在转运中损坏或变质。由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任或费用由供应商承担。

3、供应商须提供试剂供货期间配套设备的免费全保服务，提交设备免费全保服务承诺书。

4、供应商需须在中标后1月内或签订合同前与我院在安徽省医药集中采购平台建立该项目产品的配送关系。

5、货物在交付时剩余效期不少于10个月。对于不符合上述质量标准的货物，我方将有权拒收并追究供应商的责任。

6、其他未尽事宜，双方在合同中商定。