枞阳县中医院全自动血型分析仪和双头熏蒸治疗仪采购项目  采购需求

一、采购内容

县中医院需要采购一台全自动血型分析仪和一台双头中药熏蒸治疗仪；项目分为两个包别，其中：第一包别全自动血型分析仪（最高限价：150000.00元）体检测试剂盒据实结算；第二包别双头中药熏蒸治疗仪（最高限价：25000.00元）。

（一）第一包别全自动血型分析仪，技术参数如下：

（1）设备参数：

1、产品名称：全自动血型分析仪

2、样本位：≥48个

3、血型卡位：≥90卡

4、试剂位：≥14个,自动摇匀

5、载体类型：6孔或8孔微柱凝胶卡

6、检测速度：≥300测试/小时

★7、检测项目：ABO血型正定型、ABO血型正反定型及Rh检测、Rh血型抗原鉴定、交叉配血试验、不规则抗体筛查、直接抗人球蛋白实验、抗体效价实验、质控实验

8、加样系统：加样臂具有液面探测功能、凝块检测功能、样本稀释功能、报警功能

9、加样方式：加样臂及加样通道，采用一次性 Tip 头

10、加样范围：50~1000μL

11、打孔装置：根据测试项目的需要打1个孔，2个孔，3个孔，4个孔，8个孔。

12、离心系统：1台独立的封闭式离心机，同时可离心12张卡。

- 13、孵育系统：≥12个。

- 14、判读系统：CDD数码成像，图片可永久保存；支持展示结果的拼接图片，更支持用户查看原始图片。

- 15、耗材管理：运行状态下，支持样本、试剂、耗材在线装卸。

16、条码扫描：装载时自动扫描样本、试剂条码，测试中自动扫描凝胶卡条码，支持多种格式条形码

17、血型卡上机方式：支持凝胶卡原包装整盒上机，具有自动退卡功能

★18、试剂卡种类：ABO-Rh血型正反定型卡、ABO-Rh血型正定型卡、Rh血型分型卡、交叉配血卡、不规则抗体筛查检测卡、直抗分型卡、新生儿溶血病检测卡

19、LIS连接:支持与LIS系统双向通讯，可自动/手动传输测试结果，链接接口费用由中标供应商提供。

★20、提供工作站，电脑、打印机、扫码机等相关设备配件。

★21、仪器校准，按要求每年进行定期校准。

22、仪器免费质保5年。

（2）耗材

- ★23、配套试剂必须为安徽省试剂挂网平台，提供相应流水号；以下每项单价报价均不得高于最高限价。

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABO/RhD血型定型检测试剂卡（微柱凝胶法） | 6孔/卡 | 20 |
| 2 | ABO、RhD血型抗原检测试剂卡（微柱凝胶法） | 6孔/卡 | 23.2 |
| 3 | Rh血型分型检测卡（柱凝集法） | 6孔/卡 | 24 |
| 4 | IgM抗D血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml/支 | 92 |
| 5 | 抗人球蛋白（抗IgG+C3d）检测卡（柱凝集法） | 6孔/卡 | 22.4 |
| 6 | 抗人球蛋白（抗IgG）检测卡（柱凝集法） | 6孔/卡 | 23.2 |
| 7 | 不规则抗体筛选红细胞试剂 | 3*5ml/支 | 206 |
| 8 | 凝聚胺试剂盒 | 450人份/盒 | 380 |
| 9 | ABO血型定型红细胞试剂（人红细胞） | 3*10ml/支 | 132 |
| 10 | 新生儿ABO、RhD血型检测卡（微柱凝胶法） | 8孔/卡 | 36.8 |
| 11 | 样本释放剂 | 20人份/盒 | 224 |
| 12 | 血型质控、不规则抗体筛查质控品 | 3ml/支，5支/套 | 800 |
| 13 | 抗人球蛋白（抗IgG、抗C3d）检测卡（微柱凝胶法） | 6孔/卡 | 39.2 |
| 14 | 低吸附吸头 | 1000ul/支 | 0.8 |
| 15 | 深孔稀释板 | 96孔/块 | 10.4 |

- ★24、试剂如若进入集采按集采带量进行采购。

- ★25、免费提供3年设备配套的质控品。

- （二）第二包别双头中药熏蒸治疗仪，技术参数如下：

- 1、适用范围：配合药物，适用于人体关节、软组织疾病的局部熏蒸治疗。

- 2、主要构成：由机箱、蒸汽发生部分、蒸汽传输部分、控制部分、显示屏组成。

- ★3、双锅双控双喷头，双路独立控制，可以同时治疗两个病人。

- ★4、结构形式：柜机推车式和移动

- 5、显示操作：液晶触屏操作

- 6、预加热时间:≤20min。

- 7、功率调节：5档可调。

- 8、喷头旋转灵活、无卡滞：水平旋转360°，上下旋转110°，横向调节110°。

- 9、治疗时间：1~99min,允差±30s；治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。

- 10、具有预热保温功能，温度80～95℃可调。

- ★11、三通道散热系统,保证设备安全稳定。

- 12、加液总容量≥5L。

- ★13、自动控制废液排放,蒸汽量和温度都可以保证,不容易堵塞,不喷水。

- 14、具有自动漏电保护、自动防干烧功能(水位监测)。

- 15、红外测温技术,在熏蒸过程中实时监测皮 肤表面温度,防止烫伤。

- 16、加热锅五重安全保护装置:报警阀、旋转锁 盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。

- 17、泄压三段调节:(50kPa、80kPa、泄压档),第二路120kPa安全阀保护。

- ★18、配有专门的蒸汽凝结水回收盒。

- 20、具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。

- ★21、具有双重超温保护功能。

- 22、采用304材质滤气装置,防止堵塞。

- 23、防止药物残渣堵塞蒸汽管路的设计。

- 24、实时显示设备状态、液体温度、实时浓度的功能。

- 25、运行模式：治疗仪可连续运行。

- ★26、免费质保5年

- 27、需给科室进行培训并有相关记录。

- 注：1、以上参数标“★”项为必须满足项，如出现负偏离按照无效标处理。投标时标“★” 参数部分须提供相关证明材料予以佐证。以上参数中标“★”产品要求“提供相关证明材料”包含：产品注册证书、产品检测报告、原厂说明书、产品彩页等均认可。

- 2、进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品有关事项的通知》（皖财购〔2022〕366号）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品的补充通知》（皖财购函〔2022〕101号）等。本项目拒绝采购进口产品。

- 所投相关设备试剂须与投标设备相匹配，否则采购人有权终止合同，中标人承担一切法律责任。

- （三）试剂耗材配送要求：

- 1、每次配送的产品剩余有效期不得少于货物标识有效期的 4/5(如货物有效期为 5 年，则剩余有效期不少于 4 年)。

- 2、供应商所配送产品如属于《安徽省公立医疗机构临床检验试剂网上集中交易实施方案》实施范围内，须具有安徽省医药集中采购平台产品流水号，且均可以进行安徽省医药集中采购平台网上集中交易。

- 3、供应商所配送产品如属于安徽省临床检验试剂集中带量采购中选产品，须按集中带量采购政策文件执行。

- 4、供应商所配送产品报价不得高于安徽医药集中采购平台交易目录的限价，服务期限内，所配送产品在安徽医药集中采购平台交易目录的限价如有调整，执行最新调整后的安徽医药集中采购平台交易目录的限价和响应所报产品价格中的低者。

二、其他要求

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。供应商应保证其货物在正确安装、使用和保养条的件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

2、在质保期内，供应商在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

3、如果供应商在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

4、供应商的报价应包含所投货物、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、措施费、安全、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

5、采购人和相关部门按照国家规定的标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交人予以配合。如因成交方原因，导致不能达到本项目的验收要求，采购人有权终止本项目，同时承担相应的违约责任。

6、成交人所有货物及配套设备须提供至少5年的免费质保服务（自采购人验收合格之日起计算）。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期内，若设备或部件发生故障或存在缺陷，成交人须提供原设备制造商售后维修和更换服务，费用包含在此次总投标价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。免费质保期内软件免费升级。

7、本项目如涉及与院方在用信息系统（包含但不限于：HIS系统、PACS系统、电子病例系统、远程影像平台、外联平台等，相关接口信息可现场踏勘获悉）与本项目设备接入需求产生的系统改造、第三方系统对接所需等费用均已包含在本项目投标报价中，由中标人与相关第三方协商，院方不再为此支付任何费用。

8、其他未尽事宜，双方在合同中商定。