枞阳县中医院血透医用耗材配送服务项目

采购需求

- 一、采购内容

- 县中医院透析科耗材配送服务。项目分为两个包别，其中：第一包分别为血液透析浓缩液（A液），血液透析浓缩液（B液），一次性透析护理包；第二包分别为预充式透析器/透析管路冲洗器，一次性血液灌流器。

第一包别透析科耗材技术参数如下：

| 采购需求与技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 规格型号 | 最高限价 |
| 1 | 血液透析浓缩液（A液） | A液每桶两人份不得少于10L,满足ISO认证 1、透析液配制用水必须符合《血液透析及相关治疗用水》(YY0572--2015) 的标准。 ◆2、可提供钙离子含量为1.25mmol/L、钾离子含量为3.0mmol/L、葡萄糖含量为5.5mmol/L的A液(提供产品检验报告）。 ◆3可提供钙离子含量为1.5mmol/L、钾离子含量为2.0mmol/L、葡萄糖含量为5.5mmol/L的A液(提供产品检验报告）。 ◆4、可提供钙离子含量为1.5mmol/L、钾离子含量为3.0mmol/L、葡萄糖含量为5.5mmol/L的A液(提供产品检验报告） ◆5、可提供钙离子含量为1.25mmol/L，钾离子含量为2.0mmol/L的A液（提供产品检验报告）。 ◆6、可提供钙离子含量为1.5mmol/L，钾离子含量为2.0mmol/L的A液（提供产品检验报告）。 ◆7、可提供钙离子含量为1.75mmol/L，钾离子含量为2.0mmol/L的A液，（提供产品检验报告）。 ◆8、细菌内毒素小于0.03EU/ml（产品说明书标明）. 9、血液透析浓缩物的需氧菌总数应不大于100CFU/ml,霉菌和酵母菌总数应不大于10CFU/ml,大肠埃希菌应不得检出。 10、不溶性微粒状况：本品稀释为透析液后，扣除本底后微粒含量：≥10um微粒不大于25个/ ml，≥25um微粒不大于3个/ ml. 11、安徽省医药集中采购平台 | 10L | 40.2 元/桶 |
| 2 | 血液透析浓缩液（B液） | 1、与A液为同一品牌，满足ISO认证。 2、透析液配制用水必须符合 《血液透析及相关治疗用水》(YY0572--2015) 的标准 3、B液为12L/桶，两人份。 4、血液透析浓缩物的需氧菌总数应不大于100CFU/ml，霉菌和酵母菌总数应不大于 10CFU/ml,大肠埃希菌应不得检出 5、不溶性微粒状况: 本品稀释为透析液后，扣除本底后微粒含量: >10um 微粒不大于 12个/ml，25um 的微粒不大于2个/ml； ◆6、本品稀释成透析液浓度后: 细菌内毒素＜0.03EU/ml（产品说明书标明）。 7、安徽省医药集中采购平台 | 12L | 32.4 元/桶 |
| 3 | 一次性透析护理包 | 1、部件名称：托盘，数量：1个； 2、部件名称：棉球，规格：0.3克，数量：2颗； 3、部件名称：检查手套，规格：小号，不包装，数量：1付； 4、部件名称：检查手套，规格：小号，包装，数量：1付； 5、部件名称：创口贴，规格：华联，数量：2片； 6、部件名称：碘签，规格：10支/包，数量：1包； 7、部件名称：治疗巾（定制），规格：白色，折叠，数量：1条； 8、部件名称：纱布（定制），规格：7cm*7cm*8cm 2片/包，数量：2包； 9、部件名称：胶条，规格：1.6cm*14cm，数量：4条； 10、部件名称：袋子，规格：蓝色无标签，数量：1个； 11、安徽省医药集中采购平台 | / | 6.5 元/套 |

第二包别透析科耗材技术参数如下：

| 采购需求与技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 规格型号 | 最高限价 |
| 1 | 一次性使用血液灌流器 | 本品由柱体、吸附剂和注射用水三部分组成 1、柱体由端盖、盖帽、密封塞、密封圈、筒体和网架组成，端盖、盖帽、筒体材质为聚碳酸酯，密封塞、密封圈材质为硅橡胶，网架材质为聚丙烯，滤网材质为尼龙。 2、吸附剂为聚乙烯中性大孔树脂，包膜材料为火棉胶。 3、注射用水符合中国药典（2010版）要求。 4、产品经γ射线辐射灭菌，一次性使用。 5、吸附性能：按产品标准检测，戊巴比妥钠的浓度的下降率不低于85%，肌酐的浓度的下降率不低于60%，维生素B12的浓度的下降率不低于95%。 6、本产品罐体内部阻力≤4kPa，最高血流量250Ml/min，可耐受100kPa的压力，最高使用压力为100kPa。灌流时间一般为120-150分钟。 树脂装载量≥130ml。 7.安徽省医药集中采购平台 | / | 426元/支 |
| 2 | 预充式透析器/透析管路冲洗器 | 1、产品由氯化钠、注射用水、三层共挤输液用膜、三层共挤输液用管、塑料输液容器用聚碳酸酯输液塞、塑料输液容器用聚碳酸酯加药塞组成，为氯化钠的灭菌水溶液，含氯化钠（NaCl）为0.85%-0.95%（g/ml）。经121℃，15min湿热灭菌，一次性使用。 2、用于血液透析治疗过程中透析器及透析管路的冲洗和预冲。 3、性状：无色的澄清液体；味微咸。 4、pH值：4.5～7.0。 5、重金属：含重金属不超过千万分之三。 6、装量：不低于标示装量的99%。 7、含量测定：含氯化钠为0.85%～0.95%。 8、无菌：无菌检查符合规定。 9、内毒素：每1毫升中含细菌内毒素的量小于0.5EU/ml。 10、大容量包装：符合规范要求、降低院内感染、提高工作效率1.预冲量符含透析器说明书及《血液透析护理操作指南》的规范要求，结合规范的预冲操作能有效清除管路中的气泡和微粒，达到理想的预冲效果。2.一站式预冲，减少管路暴露，避免中途换液造成的冲洗管路污染，降低院内感染。3.减少换液次数，节省时间，提高工作效率。 11、安全便捷，生物相容性好；①注射级非PVC多层共挤输液用袋包装，不含邻苯二甲酸酯类（DEHP）塑化剂。②经121℃15min湿热灭菌，无热源、无溶出物，无不溶性微粒及危害等。③双管双塞，专口专用，避免二次污染，便于临床操作。 12.安徽省医药集中采购平台 | 1000ml | 8.1元/袋 |

- 注：1、以上参数标“◆”项为必须满足项，如出现负偏离按照无效标处理。投标时标“◆”参数部分须按询价文件要求提供相关证明材料予以佐证。

- 2、进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品有关事项的通知》（皖财购〔2022〕366号）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品的补充通知》（皖财购函〔2022〕101号）等。本项目拒绝采购进口产品。

- 3、以上技术要求，供应商需全部满足或优于，不允许负偏离。若提供虚假证明材料，任何环节发现均取消成交资格。

- 4、在用的设备品牌:（威高、东丽）。

- 5、所有投标产品不得高于安徽省医药集中采购平台采购限价。（须提供网页截图）。

三、服务及其他要求

1、库存及运输要求：需要冷冻、冷藏保管的试剂应保存在相关低温环境内，并经常检查温度。

2、采购人向供应商提供所需产品的通用名及规格，供应商需按照产品目录负责供货。

3、采购人负责制定指定配送产品的配送计划，并于每月初发送给供应商。应临床使用需求，供应商应在接到配送通知后的5个工作日内按配送计划将产品送达采购人指定地点，特需或紧急情况的除外。

4、供应商所供医用耗材必须事先送达采购人库房办理验收入库手续，验收合格后由采购人签署收货单，作为双方结算依据。供应商应核实采购人签收人的身份信息，非采购人签署的收货单采购人均有权不予认可，其风险由供应商自行承担。

5、采购人依照国家和相关行政部门制定的法律法规对中标人配送的医用耗材产品的质量、品种、价格进行监督和管理。

6、采购人对供应商配送产品中出现的破损、不合格产品及不符合国家管理规定的产品有权拒收。采购人拒收后，供应商应及时将被拒收的配送产品更换为合格产品提供给采购人，不得影响采购人正常使用。

7、供应商应提供耗材至指定位置所需要的包装，防止耗材在转运中损坏或变质。由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任或费用由供应商承担。

8、供应商需须在中标后1月内或签订合同前与我院在安徽省医药集中采购平台建立该项目产品的配送关系。

9、耗材在交付时剩余效期不少于10个月。对于不符合上述质量标准的货物，采购人将有权拒收并追究供应商的责任。

10、其他未尽事宜，双方在合同中商定。